Die Tunnelbohrmaschine Auftrag 1: Zahlen Notiere einige Zahlen über die Tunnelbohrmaschine und vergleiche sie. Länge; 410 m (Vergleich: Fussballfelder). Gewicht; 2500 Tonnen (Vergleich: 60 Lastwagen à 40 t). Anpresskraft; Bis 26 Tonnen. Anzahl Rollenmeissel; 60. Anzahl Bohrlafetten; 2. Max. Leistung; 2m/h (Schneckentempo 7 – 20 cm/min). Auftrag 2. Funktionsweise Schau den Filmausschnitt über die Funktionswiese der Tunnelbohrmaschine an und notiere die einzelnen Arbeitsschritte. Der drehende Bohrkopf wird gegen die Tunnelbrust gepresst.. Mit je 26 Tonnen Anpresskraft lösen 60 Rollenmeissel das Gestein.. Das Gestein fällt zum Schaufelrad.. Hinter dem Schaufelrad gelangt das Abräummaterial zum Abtransport aufs Förderband.. Hinter dem Bohrkopf wird der Berg gesichert. Zwei Bohrlafetten bohren 4 Meter tiefe Löcher in den Fels. In die Löcher kommen schwere Eisenanker.. Gitter aus Stahl schützen die Arbeiter vor herunterfallenden Steinen.. Stahlbögen schützen den gewonnenen Hohlraum zusätzlich.. Diese werden unter einem Schutzdach zusammengesetzt, an die Einbaustelle geschoben und montiert.. Der Betonspritzroboter sichert die bearbeiteten Tunnelwände endgültig. Er ist 60 Meter hinter dem Bohrkopf.. Es folgen Werkstätten, Maschinenräume und Depots. Die Gesamtlänge beträgt so 410 m.. Alle Bilder: Alptransit Gotthard AG